НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ мо гОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

положение о размещении

объектов капитального строительства

ОМСК 2016

Оглавление

Состав проекта	5

1 Цель разработки проекта планировки и проекта межевания	6

2 Характеристики планируемого развития территории	7

2.1 Виды зон размещения объектов капитального строительства	7

2.2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства	8

3 Параметры планируемого развития территории	11

3.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами	11

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами	11

3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами	11

3.4 Учебно-образовательная зона	11

3.5 Культурно-досуговая зона	12

3.6 Зона спортивного назначения	12

3.7 Зона здравоохранения	13

3.8 Зона социального обеспечения	13

3.9 Зона делового, общественного и коммерческого назначения	14

3.10 Зона коммунально-бытового обслуживания	15

3.11 Коммунальная зона	16

3.12 Культовая зона	16

3.13 Производственная и коммунально-складская зона	16

3.14 Зона рекреационного назначения	16

3.15 Зона ритуального назначения	16

3.16 Зона складирования и захоронения отходов	16

3.17 Зона лесопарка	16

3.18 Зона озелененных территорий общего пользования	16

3.19 Объекты транспортной инфраструктуры	17

3.20 Объекты инженерной инфраструктуры	22

3.21 Озеленение и благоустройство	23

3.22 Мероприятия по санитарной очистке территории	24

- Состав проекта

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
|  | Положения о размещении объектов капитального строительства | 5 |
| 01 | Чертеж планировки территории | 5 |
| 02 | Чертеж красных линий, линий регулируемой застройки | 5 |
| 03 | Чертеж межевания территории | 5 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Пояснительная записка проекта планировки | 5 |
|  | Пояснительная записка проекта межевания | 5 |
| 04 | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10 000 | 5 |
| 05 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки М 1:2000 | 5 |
| 06 | Схема организации улично-дорожной сети, включая схему размещения парковок (парковочных мест) и схему движения транспорта на проектируемой территории М 1:2000 | 5 |
| 07 | Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:2000 | 5 |
| 08 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:2000 | 5 |
| 09 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 | 5 |
| 10 | Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000 | 5 |
| 11 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (электроснабжение, газоснабжение, связь) М 1:2000 | 5 |
| 12 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) М 1:2000 | 5 |
| 13 | Эскиз застройки территории М 1:2000 | 5 |

Цель разработки проекта планировки и проекта межевания

Проект планировки и межевания подготовлен в соответствии с муниципальным контрактом «Документация по планировке территорий МО городской округ «Город Нарьян-Мар»» № 42 от 15.04.2016 г. между Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и ООО "Агентство по развитию территорий "Геоника" г. Омск.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 4 512,8 га.

Численность населения – 30 тыс. человек.

Плотность населения в границах проекта планировки должна составить  7 чел./га.

Коэффициент плотности застройки – 0,046.

Коэффициент застройки – 0,027.

Виды зон размещения объектов капитального строительства

Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

- застройки индивидуальными жилыми домами;

- застройки малоэтажными жилыми домами;

- застройки среднеэтажными жилыми домами;

- учебно-образовательная;

- культурно-досуговая;

- спортивного назначения;

- здравоохранения;

- социального обеспечения;

- делового, общественного и коммерческого назначения;

- коммунально-бытового обслуживания;

- озелененных территорий общего пользования;

- транспортной инфраструктуры;

- коммунальная	;

- защитного озеленения;

- рекреационного назначения	;

- инженерной инфраструктуры;

- природного ландшафта;

- производственная и коммунально-складская;

- территорий, покрытых лесом и кустарником;

- ритуального назначения;

- перспективной застройки;

- лесопарк;

- занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

- садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- культового назначения;

- складирования и захоронения отходов;

- обороны и безопасности.

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства

Объекты федерального значения:

- Пожарное депо на 6 автомобилей

- ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования».

Объекты регионального значения:

- Учебный корпус ГБПОУ НАО "Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского";

- ГКОУ «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» (корпус 1);

- поликлиника;

- стоматологическая поликлиника;

- клинико-диагностический комплекс;

- комплекс туберкулезного диспансера;

- здание пристройки ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».

- водно-спортивный комплекс (аквапарк) мощностью 250 кв.м зеркала воды.

- музейно-досуговый комплекс;

- культурно-досуговый центр на 50 мест.

- дом престарелых;

- ГБУ НАО "Детский дом";

- корпус ГБУ НАО «Дошкольный детский дом "Олененок»;

- ГБООУ НАО «Ненецкая санаторная школа-интернат» (реконструкция).

Объекты местного значения:

- 8 детских садов общей суммарной мощностью 760 мест;

- 4 общеобразовательные школы общей суммарной мощностью 1240 мест;

- дом детского творчества на 100 мест.

- 2 спортивных клуба мощностью 600 кв.м общей площади;

- универсальный спортивный комплекс "Труд";

- 14 спортивных площадок общей суммарной мощностью 20000 кв.м общей площади;

- 2 фитнес-центра мощностью 200 кв.м площади пола;

- тренажерный зал мощностью 200 кв.м общей площади;

- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса общей суммарной мощностью 5500 кв.м общей площади;

- 6 спортивных комплексов общей суммарной мощностью 19050 кв.м площади пола;

- 2 бассейна общей суммарной мощностью 1525 кв.м зеркала воды;

- автодром с административным зданием.

- выставочный зал;

- культурно-досуговый центр на 200 мест;

- молодежный центр на 50 мест;

- центр досуга на 50 мест;

- кинотеатр на 100 мест;

- 4 клуба суммарной общей мощностью 1100 мест.

- центр социальной помощи семье и детям;

- 16 объектов торговли суммарной общей мощностью 3 380 кв.м торговой площади;

- 8 торговых центров суммарной общей мощностью 3 850 кв.м торговой площади;

- 3 торговых комплекса суммарной общей мощностью 4 150 кв.м торговой площади;

- рынок мощностью 600 кв.м торговой площади;

- торгово-развлекательный центр;

- 3 аптеки;

- 3 предприятия общественного питания суммарной общей мощностью 70 мест;

- кафе мощностью 30 мест;

- 2 ресторана суммарной общей мощностью 130 мест.

- 6 предприятий бытового обслуживания суммарной общей мощностью 26 рабочих мест;

- 2 бани суммарной общей мощностью 40 мест;

- 5 гостиниц суммарной общей мощностью 140 мест;

- предприятие ритуального назначения.

- 15 административных зданий, в том числе здание администрации;

- здание УВД;

- здание "РОО Щит";

- здание единого центра документов;

- офисное здание;

- многофункциональный центр;

- многофункциональный культурно-досуговый центр;

- развлекательный центр;

- здание городского суда;

- здание ЗАГСа;

- часовня;

- кладбище;

- 23 парка;

- сквер;

- лесопитомник;

- 4 объекта по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов;

- рыбоперерабатывающее предприятие;

- завод по производству строительных материалов;

- завод по розливу минеральной воды;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 10900 м3/сут – 1 объект;

- водопроводная насосная станция – 3 объекта;

- резервуар для хранения чистой воды – 1 объект;

- резервуар для хранения противопожарного запаса воды – 1 объект;

- водопроводные насосные станции № 1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №10 – 8 объектов, реконструкция;

- канализационная насосная станция – 10 объектов;

- головная канализационная насосная станция, канализационные насосные станции № 1, № 2, № 3, № 4 – 5 объектов, реконструкция;

- КОС в Центральном районе с увеличением производительности до 8000 м3/сут – 1 объект, реконструкция;

- КОС в Лесозаводском районе с увеличением производительности до 1600 м3/сут – 1 объект, реконструкция;

- котельные расчетной мощностью 3,02, 1,93, 3,09, 1,49, 0,13, 0,52, 0,49, 6,40 Гкал/ч – 8 объектов;

- котельные – 12 объектов, реконструкция;

- трансформаторная подстанция ТП 10(6)/0,4 кВ - 31 объект;

- газорегуляторный пункт – 10 объектов.

Параметры планируемого развития территории

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

В зоне застройки индивидуальными жилыми домами предусмотрено размещение  31 блокированного жилого дома суммарной общей площадью 6,6 тыс. кв.м, 1291 индивидуальных жилых домов суммарной общей площадью 172,6 тыс. кв.м и  1 многоквартирного жилого дома общей площадью 0,9 тыс. кв.м.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

В зоне застройки малоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение  35 блокированных жилых домов суммарной общей площадью 6,6 тыс. кв.м, 2 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,3 тыс. кв.м и  117 многоквартирных жилых домов суммарной общей площадью 115,4 тыс. кв.м.

Также зоне застройки малоэтажными жилыми домами предусмотрено размещение двух спортивных площадок мощностью 1 500 кв.м общей площади каждая.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

В зоне застройки среднеэтажными жилыми домами предусмотрено размещение  54 многоквартирных жилых домов суммарной общей площадью 108,8 тыс. кв.м.

Также зоне застройки среднеэтажными жилыми домами предусмотрено размещение аптеки.

Учебно-образовательная зона

В учебно-образовательной зоне предусмотрено размещение следующих объектов:

- ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»;

- Учебный корпус ГБПОУ НАО "Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского"

- ГКОУ «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» (корпус 1);

- детский сад на 220 мест;

- детский сад на 120 мест;

- детский сад на 60 мест;

- детский сад на 80 мест;

- детский сад на 60 мест;

- детский сад на 60 мест;

- детский сад на 80 мест;

- детский сад на 80 мест;

- общеобразовательная школа на 250 мест;

- общеобразовательная школа на 700 мест;

- общеобразовательная школа на 250 мест;

- начальная школа на 40 мест;

- ГБООУ НАО «Ненецкая санаторная школа-интернат» (реконструкция);

- дом детского творчества на 100 мест;

- центр социальной помощи семье и детям;

- спортивная площадка мощностью 1 750 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 450 кв.м общей площади.

Культурно-досуговая зона

В культурно-досуговой зоне предусмотрено размещение следующих объектов:

- культурно-досуговый центр на 200 мест;

- музейно-досуговый комплекс;

- клуб на 200 мест;

- клуб на 300 мест;

- клуб на 400 мест;

- культурно-досуговый центр на 50 мест;

- центр досуга на 50 мест;

- молодежный центр на 50 мест;

- кинотеатр на 100 мест;

- выставочный зал;

- многофункциональный культурно-досуговый центр.

Зона спортивного назначения

В зоне спортивного назначения предусмотрено размещение следующих объектов:

- бассейн мощностью 1250 кв.м зеркала воды;

- бассейн мощностью 275 кв.м зеркала воды;

- водно-спортивный комплекс (аквапарк) мощностью 250 кв.м зеркала воды;

- конно-спортивный комплекс;

- лыжероллерная трасса;

- универсальный спортивный комплекс "Труд";

- физкультурно-оздоровительный комплекс мощностью 4500 кв.м общей площади;

- физкультурно-оздоровительный комплекс мощностью 1000 кв.м общей площади;

- фитнес-центр мощностью 100 кв.м площади пола;

- фитнес-центр мощностью 100 кв.м площади пола;

- тренажерный зал мощностью 200 кв.м общей площади;

- спортивный клуб мощностью 300 кв.м площади пола;

- спортивный клуб мощностью 300 кв.м площади пола;

- спортивный комплекс мощностью 2 000 кв.м площади пола;

- спортивный комплекс мощностью 8 500 кв.м площади пола;

- спортивный комплекс мощностью 1 500 кв.м площади пола;

- спортивный комплекс мощностью 1 000 кв.м площади пола;

- спортивный комплекс мощностью 5 300 кв.м площади пола;

- спортивный комплекс мощностью 750 кв.м площади пола;

- спортивная площадка мощностью 500 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 500 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 500 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 500 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 1 500 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 3 500 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 4 050 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 1 750 кв.м общей площади;

- спортивная площадка мощностью 1 500 кв.м общей площади.

Зона здравоохранения

В зоне здравоохранения предусмотрено размещение следующих объектов:

- поликлиника;

- стоматологическая поликлиника;

- клинико-диагностический комплекс;

- комплекс туберкулезного диспансера на 45 коек;

- здание пристройки ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;

- 2 аптеки.

Зона социального обеспечения

В зоне социального обеспечения предусмотрено размещение следующих объектов:

- дом престарелых;

- ГБУ НАО "Детский дом";

- корпус ГБУ НАО «Дошкольный детский дом "Олененок».

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

В зоне делового, общественного и коммерческого назначения предусмотрено размещение следующих объектов:

  - клуб на 200 мест;

  - предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих мест;

  - предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих мест;

  - предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих мест;

  - предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест;

  - предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест;

  - предприятия общественного питания на 20 мест;

  - предприятия общественного питания на 25 мест;

  - предприятия общественного питания на 25 мест;

  - ресторан на 50 мест;

  - ресторан на 80 мест;

  - кафе на 30 мест;

  - торгово-развлекательный центр;

  - объект торговли мощностью 300 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 250 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 150 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 100 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 100 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 200 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 100 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 800 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 200 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 250 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 50 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 150 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 30 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 100 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 300 кв.м торговой площади;

  - объект торговли мощностью 300 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 1000 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 250 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 250 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 100 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 100 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 1000 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 1000 кв.м торговой площади;

  - торговый центр мощностью 150 кв.м торговой площади;

  - торговый комплекс мощностью 3000 кв.м торговой площади;

  - торговый комплекс мощностью 350 кв.м торговой площади;

  - торговый комплекс мощностью 800 кв.м торговой площади;

  - рынок мощностью 600 кв.м торговой площади;

  - 15 административных зданий, в том числе здание администрации;

  - здание УВД;

  - здание "РОО Щит";

  - здание единого центра документов;

  - офисное здание;

  - многофункциональный центр;

  - развлекательный центр;

  - здание городского суда.

Зона коммунально-бытового обслуживания

В зоне коммунально-бытового обслуживания предусмотрено размещение следующих объектов:

  - пожарное депо на 6 автомобилей;

  - баня на 20 мест;

  - баня на 20 мест;

  - 5 гостиниц суммарной общей мощностью 140 мест;

  - здание ЗАГСа;

  - предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

Коммунальная зона

В коммунальной зоне предусмотрено размещение завода по производству строительных материалов.

Культовая зона

В культовой зоне предусмотрено размещение часовни.

Производственная и коммунально-складская зона

В производственной и коммунально-складской зонах предусмотрено размещение следующих объектов:

  - рыбоперерабатывающее предприятие на 800 т/г;

  - завод по розливу минеральной воды;

  - автодром с административным зданием.

Зона рекреационного назначения

В зоне рекреационного назначения предусмотрено размещение пейзажного парка.

Зона ритуального назначения

В зоне ритуального назначения предусмотрено размещение следующих объектов:

  - кладбище;

  - предприятие ритуального назначения.

Зона складирования и захоронения отходов

В зоне складирования и захоронения отходов предусмотрено размещение следующих объектов:

  - комплекс по термическому обезвреживанию отходов;

  - установка для сжигания отходов нефтесодержащих продуктов;

  - установка по утилизации автопокрышек;

  - мусоросортировочный комплекс.

Зона озелененных территорий общего пользования

В зоне озелененных территорий общего пользования предусмотрено размещение следующих объектов:

  - спортивная площадка мощностью 500 кв.м общей площади;

  - 2 собачьих парка;

  - лесопитомник;

  - мероприятия по благоустройству береговой зоны;

  - мероприятия по благоустройству береговой полосы;

  - детский парк;

  - 4 парка;

  - 2 лесопарка;

  - 2 сквера;

  - 2 яхт-клуба;

  - парк с озерами.

Объекты транспортной инфраструктуры

Основные параметры улично-дорожной сети в границах проекта планировки, а также размеры красных линий приведены в нижеследующей таблице (Таблица 1).

Таблица 1 Основные параметры улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Протяженность улицы, км | Размер красных линий, м | Ширина проезжей части, м | Минимальный размер тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ул. Авиаторов | Магистральная дорога регулируемого движения | 2,84 | 30,0 | 8,0 | - |
|  | автомобильная дорога "Нарьян-Мар - Тельвиска" |  | 4,78 | 30,0-40,0 | 8,0 | - |
|  | автомобильная дорога, соединяющая ул. Малый Качгорт и ул. Авиаторов |  | 1,88 | 30,0 | 8,0 | - |
|  | автомобильная дорога, выход на "Автомобильную дорогу г. Нарьян-Мар - Лая-Вож" |  | 3,96 | 39,0 | 8,0 | - |
|  | ул. Первомайская | Магистральная улица общегородского значения | 1,08 | 18,0 - 32,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ул. Ленина |  | 2,08 | 25,0 - 33,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ул. Полярная (включая участок объездной автодороги до ул. 60 лет Октября) |  | 3,21 | 24,0 - 40,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ул. 60 лет Октября |  | 3,00 | 23,0 - 45,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ул. Рабочая (включая участок автомобильной дороги "подъезд к аэропорту Нарьян-Мар") |  | 2,80 | 14,0 - 40,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ул. Юбилейная |  | 3,08 | 22,0 - 37,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | участки нового строительства |  | 2,93 | 30,0 | 8,0 | 3,0 |
|  | ул. Хантазейского | Магистральная улица районного значения | 0,95 | 17,0 - 26,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Ненецкая |  | 0,96 | 15,0 - 31,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Выучейского |  | 1,24 | 22,0 - 34,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Октябрьская |  | 0,87 | 13,0 - 23,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Южная |  | 0,94 | 26,0 - 29,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Авиаторов |  | 2,38 | 20,0 - 27,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Пионерская |  | 0,98 | 25,0 - 42,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Меньшикова |  | 1,18 | 17,0 - 24,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Российская |  | 2,10 | 15,0 - 38,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Малый Качгорт |  | 2,53 | 16,0 - 30,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | ул. Заводская |  | 0,90 | 13,0 - 20,0 | 8,0 | 2,25 |
|  | участки нового строительства |  | 15,11 | 16,0 - 25,0 | 8,0 | 2,25 |

Для увеличения пропускной способности магистральной сети проектом предусматривается реконструкция и благоустройство существующей магистральной сети, расширение проезжих частей, организация уширения проезжих частей на наиболее загруженных перекрестках:

- ул. Пионерская – ул. Ленина

- ул. Пионерская – ул. Октябрьская

- ул. Пионерская – ул. Южная

- ул. Ленина – пер. Рыбацкий

- ул. Ленина – ул. Рыбников (в р-не дома № 35 Б по ул. Ленина; в районе дома № 22 по ул. Рыбников)

- ул. Ленина – ул. 60 лет СССР

- ул. Выучейского – ул. Октябрьская

- ул. Октябрьская – ул. Рыбацкий

- ул. Октябрьская – ул. Авиаторов

- ул. Ленина – ул. Авиаторов

- уширение проезжей части на всем протяжении ул. Ненецкая

- уширение проезжей части на всем протяжении ул. Пырерка

- уширение проезжей части на всем протяжении ул. Тыко-Вылки

- уширение проезжей части по ул. Выучейского на участке от Хазантейского до ул. Полярная

Также предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству участков улиц:

- строительство автомобильной дороги по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. Рыбников;

- строительство тротуаров на автомобильной дороге по ул. Хантазейского;

- строительство автомобильной дороги от Ненецкой станции по борьбе с болезнями животных до федеральной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Октябрьская;

- реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. Искателей;

- реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке от ул. 60 лет СССР до ул. Рыбников.

Проектом предусмотрено размещение 39 новых остановочных пунктов.

Проектом планировки, в части размещения объектов хранения транспорта, предлагается:

- 3827 машиномест на проектируемых наземных стоянках;

- 1979 машиномест в проектируемых гаражах индивидуального транспорта;

- 1300 машиномест в проектируемых многоуровневых стоянках;

- 270 машиномест на стоянке для задержанных транспортных средств.

Для обслуживания личного транспорта проектом предусмотрено:

- размещение 3 АЗС расчетной мощностью 15 колонка;

- размещение 8 СТО расчетной мощностью 51 постов.

Поперечные профили приведены ниже:

Рисунок 1. Поперечный профиль сечения 1-1

Рисунок 2. Поперечный профиль сечения 2-2

Рисунок 3. Поперечный профиль сечения 3-3

Рисунок 4. Поперечный профиль сечения 4-4

Рисунок 5. Поперечный профиль сечения 5-5

Рисунок 6. Поперечный профиль сечения 6-6

Рисунок 7. Поперечный профиль сечения 7-7

Рисунок 8. Поперечный профиль сечения 8-8

Рисунок 9. Поперечный профиль сечения 9-9

Рисунок 10. Поперечный профиль сечения 10-10

Номера сечений поперечных профилей указаны на Схеме организации улично-дорожной сети и схеме движения транспорта.

Объекты инженерной инфраструктуры

К размещению предусмотрены следующие объекты местного значения:

сети водоснабжения -  74,9 км;

сети водоснабжения -  6,6 км, реконструкция;

водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 10900 м3/сут – 1 объект;

водопроводная насосная станция – 3 объекта;

резервуар для хранения чистой воды – 1 объект;

резервуар для хранения противопожарного запаса воды – 1 объект;

водопроводные насосные станции № 1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №10 – 8 объектов, реконструкция;

безнапорные сети водоотведения – 15,6 км;

напорные сети водоотведения – 8,6 км;

безнапорные сети водоотведения – 0,7 км, реконструкция;

канализационная насосная станция – 10 объектов;

головная канализационная насосная станция, канализационные насосные станции № 1, № 2, № 3, № 4 – 5 объектов, реконструкция;

КОС в Центральном районе с увеличением производительности до 8000 м3/сут – 1 объект, реконструкция;

КОС в Лесозаводском районе с увеличением производительности до 1600 м3/сут – 1 объект, реконструкция;

котельные расчетной мощностью 3,02, 1,93, 3,09, 1,49, 0,13, 0,52, 0,49, 6,40 Гкал/ч – 8 объектов;

котельные – 12 объектов, реконструкция;

распределительные тепловые сети – 11,6 км, в двухтрубном исполнении;

магистральные тепловые сети – 2,5 км, в двухтрубном исполнении;

распределительные тепловые сети – 0,6 км, в двухтрубном исполнении, реконструкция;

трансформаторная подстанция ТП 10(6)/0,4 кВ - 31 объект;

линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 9,1 км;

газопровод высокого давления – 16,4 км;

газопровод низкого давления – 31,3 км;

газорегуляторный пункт – 10 объектов;

линия  связи - 32 км.

В части поверхностного водоотведения проектом предусмотрена система закрытой и открытой (в районе индивидуальной жилой застройки) ливневой канализации. Общая протяженность сетей ливневой канализации в границах проектирования составит 62,8 км, протяженность проектируемых водоотводных лотков - 9,3 км.

Очистные сооружения необходимо разместить перед выпуском талых и дождевых вод в речную сеть. Общее количество очистных сооружений - 18 единиц.

Озеленение и благоустройство

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: от озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль автодорог.

В Центральном районе в соответствии с генеральным планом предлагается развитие сложившейся пешеходной зоны в районе улицы Смидовича и дополнение этой зоны благоустроенными бульварами, сквером рядом со зданием городской администрации. Также в соответствии с генеральным планом прокладываются бульвары вдоль улицы Оленной до организуемой набережной в районе речного вокзала. В южном направлении от площади Ленина предлагается организация пешеходной связи с бульваром и сквером до новой рекреационной зоны рядом с первоочередными кварталами среднеэтажной жилой застройки. Рекреационная зона будет расположена на двух берегах Городецкой протоки. Там предлагается прокладка дорожек, устройство площадок для активного и пикникового отдыха. Для активного семейного отдыха предлагается создание детского парка с аттракционами в береговой зоне Городецкой курьи, на продолжении улицы Меньшикова. Мероприятия в проекте планировки учтены с конкретизацией, при необходимости, благоустройства.

На полуострове озера Качгорт, рядом с новым храмом, генеральным планом предлагалось организовать парк, который создаст благоприятное окружение для культового сооружения. Проектом планировки предложение по созданию парка принимается без размещения культового сооружения.

Благоустройство береговых зон в районе Старого аэропорта, рядом с новым районом индивидуальной застройки,  позволит жителям использовать эти территории для отдыха.

В южной части района, рядом с тепличным комбинатом, уже начала формироваться рекреационная зона спортивной направленности. Предлагается ее развивать, благоустроив существующую лыже-роллерную трассу. Также в этой же зоне возможна организация площадок для занятий сноубордингом, другими молодежными видами спорта. Здесь же, на участке, ранее предназначавшемся для размещения туберкулезного центра, предлагается разместить конно-спортивный комплекс. Зона для занятий физкультурой и спортом выделена в районе индивидуальной застройки на продолжении Российской улицы.

Предлагается организация рекреационных зон специально для выгула собак в южной части района, на территории, освобождаемой от базы ОПХ, а также на первую очередь организация собачьей площадки рядом с  городскими КОС.

В районе Качгорт предлагается создание парка, а также зоны для занятий физкультурой и спортом в северо-западной части района. Рекреационные зоны для отдыха выходного дня предлагается организовать рядом с поселком Старый Качгорт и рядом с поселком Сахалин, на левом берегу Лесозаводской курьи.

В районе Лесозавод предлагается организация парка рядом с ледовым дворцом на улице Юбилейная, а также бульвара в районе индивидуальной застройки. Предлагается также обустройство зон для занятий физкультурой и спортом. Предлагается благоустроить территорию в северо-восточной части района, проложить дорожки, трассы для велосипедистов и лыжников. Береговая зона правого берега Лесозаводской курьи благоустраивается и будет предназначена для кратковременного отдыха жителей района.

В составе ландшафтных территорий, как и в составе всей территории муниципального образования, значительную часть занимают сложившиеся природные ландшафты, отнесенные к прочим ландшафтно-рекреационным территориям, не вовлеченным в градостроительную деятельность). Эти территории могут служить резервными площадками для развития населенного пункта. В соответствии с генеральным плане в проекте планировки предусмотрено частичное сокращение их площади, за счет выделения зон для нового строительства, организации рекреационных зон, зон для занятия физкультурой и спортом.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Для обеспечения санитарной очистки территории необходимо предусмотреть  размещение мусорных контейнеров для каждой группы домов.

Размещение контейнерных площадок (размер и количество площадок) рассчитывается на установку необходимого числа контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).